Приложение

к приказу начальника  Госавианадзора

Республики Узбекистан

от 09 июня 2016  года  № 79-н

Изменения и дополнения,

вносимые в Авиационные правила Республики Узбекистан

«Службы аэронавигационной информации в гражданской авиации»

(АП РУз - 174)

1. Пункт 9 дополнить абзацами  следующего содержания:

«В целях аэронавигации в гражданской авиации географические координаты (широта и долгота) определяются относительно геодезической базы отсчета Всемирной  геодезической  системе – 1984 (WGS–84). Подробный инструктивный материал, касающийся WGS-84, содержится в Руководстве по Всемирной геодезической системе –1984 (WGS–84) (Doc 9674).

В  качестве  системы  отсчета  в  вертикальной  плоскости используется принятый за базу средний уровень моря, который обеспечивает связь зависящих от гравитации относительных высот (превышений) с поверхностью, называемой геоидом.

В качестве системы отсчета времени используются григорианский календарь и всемирное координированное время.».

2. Подпункт «д» пункта 28 изложить в следующей редакции:

«д) электронные данные о местности и препятствиях;».

3. В пункте  45 после слов  «НОТАМ серии» букву ««И»» исключить.

4. В пункте 47:

подпункт «а»  после слов «Сборнике АНИ Республики Узбекистан» дополнить словами «в случае отсутствия  аналогичного НОТАМ серии «Д»»;

текст подпункта «б» исключить;

подпункт «в» считать подпунктом «б».

5. В пункте 48 после слов «и издается» дополнить словами: «с использованием значений/единообразной сокращенной фразеологии, предписанных для кода НОТАМ ИКАО, дополненного за счет сокращений ИКАО, индексов, определителей, указателей, позывных, частот, цифр и открытого текста,».

6. Пункт 481 дополнить абзацем следующего содержания:

«Примечание. Подробный инструктивный материал по подготовке NOTAM  содержится в документе «Руководство по службам аэронавигационной информации
(Doc 8126) .».

7. Приложение № 3 изложить в редакции согласно Приложению к настоящим изменениям и дополнениям.

8. В разделе Термины и определения:

1) После определения «Верификация» дополнить определениями в следующей редакции:

«Волна  геоида – расстояние (положительное  значение  или  отрицательное  значение)  между  поверхностью  геоида  и поверхностью математически определенного референц-эллипсоида.

Примечание. В отношении эллипсоида, определенного во Всемирной геодезической системе – 1984 (WGS-84), разница между высотой относительно эллипсоида WGS-84 и ортометрической высотой геоида представляет собой волну геоида.

Высота относительно эллипсоида (геодезическая  высота) – высота  относительно  поверхности  референц-эллипсоида, измеренная вдоль нормали к эллипсоиду, проведенной через рассматриваемую точку.

Геодезическое расстояние – наименьшее расстояние между любыми двумя точками на математически определенной эллипсоидной поверхности.

Геоид – эквипотенциальная  поверхность  в  гравитационном  поле  Земли,  совпадающая  с  невозмущенным  средним уровнем моря (MSL) и его продолжением под материками.

Примечание. Геоид имеет неправильную форму вследствие местных гравитационных  возмущений (ветровых нагонов, солености, течений) и направление силы тяжести представляет собой перпендикуляр к поверхности геоида в любой точке.

Голая  Земля – поверхность  Земли,  включая  скопления  воды,  вечного  льда  и  снега  и  исключая  растительность  и искусственные сооружения.

Григорианский календарь – общепринятый календарь, впервые введен в 1582 году для определения года, который более точно в сравнении с юлианским календарем соответствует тропическому году.

Примечание. В  григорианском  календаре  обычные  годы,  насчитывающие 365 дней, и високосные годы, насчитывающие 366 дней, разделены на двенадцать последовательных месяцев.».

2) Определение СНОУТАМ (SNОWТАМ) изложить в следующей редакции:

«СНОУТАМ (SNОWТАМ) - НОТАМ  специальной  серии,  передаваемое  в стандартном  формате,  который включает  донесение  о  состоянии  поверхности  ВПП,  уведомляющее  о  существовании  или  прекращении  опасных  условий,  вызванных наличием снега, льда, слякоти, инея, стоячей воды или воды, образовавшейся в результате таяния снега, слякоти, льда или инея на рабочей площади аэродрома.».

9. В разделе «Сокращения слов и словосочетаний» после сокращения «STAR» дополнить сокращениями:

«м. миля – морская миля (1852 м)»;

«фут – фут (0,305 м)».

|  | Приложение к изменениям и дополнениям, вносимым в Авиационные правила Республики Узбекистан «Службы аэронавигационной информации в гражданской авиации» (АП РУз−174) |
| --- | --- |
|  | Приложение №3 к Авиационным правилам Службы аэронавигационной информации в гражданской авиации |

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ АЭРОНАВИГАЦИОННЫХ ДАННЫХ

Таблица 1. Широта и долгота

| Широта и долгота | Разрешение публикуемых данных | Классификация целостности данных |
| --- | --- | --- |
| Точки границ района полетной информации | 1 мин. | обычные |
| Точки границ районов запретной зоны, опасной зоны, зоны ограничений полетов (вне границ района а/д) | 1 мин. | обычные |
| Точки границ районов запретной зоны, опасной зоны, зоны ограничений полетов (внутри границ района а/д) аэродрома) | 1с | важные |
| Точки границ района аэродрома | 1 с | важные |
| Маршрутные навигационные средства и контрольные пункты, пункт ожидания, точки STAR/SID | 1 с | важные |
| Контрольная точка аэродрома/вертодрома | 1 с | обычные |
| Навигационные средства, расположенные на аэродроме/вертодроме | 1/10 с | важные |
| Препятствия на маршруте, аэродроме/вертодроме и в зоне визуального маневрирования | 1/10 с | важные |
| Значительные препятствия в зоне захода на посадку и взлета | 1/10 с | важные |
| Контрольные точки/пункты конечного захода на посадку и другие важные контрольные точки/пункты, образующие схему захода на посадку по приборам | 1/10 с | важные |
| Конец ВПП (точка выравнивания траектории полета) | 1/100 с | критические |
| Место ожидания у ВПП | 1/100 с | критические |
| Посадочный порог ВПП | 1/100 с | критические |
| Точки осевой линии ВПП | 1/100 с | критические |
| Маркировочная линия пересечения РД | 1/100 с | важные |
| Выводная линия наведения | 1/100 с | важные |
| Точки осевой линии рулежной дорожки | 1/100 с | важные |
| Точки стоянки воздушных судов/пункты проверки инерциальных систем | 1/100 с | обычные |
| Геометрический центр зоны приземления и отрыва или пороги зоны конечного этапа захода на посадку вертодроме | 1/100 с | критические |

Таблица 2. Превышение/абсолютная высота/относительная высота

| Превышение/абсолютная высота/ относительная высота | Разрешение публикуемых данных | Классификация целостности |
| --- | --- | --- |
| Превышение аэродрома/вертодрома | 1 м или 1 фут | важные |
| Волна геоида в месте превышения аэродрома/вертодрома* | 1 м или 1 фут | важные |
| ВПП или порог зоны конечного этапа захода на посадку, неточные заходы на посадку | 1 м или 1 фут | важные |
| Волна геоида на ВПП или пороге зоны конечного этапа захода на посадку, в геометрическом центре зоны приземления и отрыва, неточные заходы на посадку* | 1 м или 1 фут | важные |
| ВПП или порог зоны конечного этапа захода на посадку, точные заходы на посадку | 0,1 м или 0,1 фут | критические |
| Волна геоида на ВПП или пороге зоны конечного этапа захода на посадку, в геометрическом центре зоны приземления и отрыва, точные заходы на посадку* | 0.1 м или 0,1 фут | критические |
| Относительная высота пересечения порога ВПП (относительная высота опорной точки), точные заходы на посадку | 0.1 м или 0.1 фут | критические |
| Абсолютная/относительная высота пролета препятствий (OCA/H) | как указано в PANS-OPS (Dос 8168) | важные |
| Препятствия в районе 1 (вся территория государства) | 1 м или 1 фут | обычные |
| Препятствия в районе 2 | 1 м или 1 фут | важные |
| Препятствия в районе 3 | 0.1 м или 0.1 фут | важные |
| Дальномерное оборудование (DME) | 30 м (100 фут) | важные |
| Абсолютная высота схемы захода на посадку по приборам | как указано в PANS-OPS (Doc8168) | важные |
| Минимальные абсолютные высоты | 50 м или 100 фут | обычные |

Примечание: (*) Волна геоида определяется для аэродромов, на которых предусмотрено опубликование схемы захода на посадку с использованием спутниковых систем навигации в геодезической системе координат, принятой в Республике Узбекистан для целей аэронавигации.

Таблица 3. Ориентация/магнитное склонение

| Ориентация/магнитное склонение | Разрешение публикуемых данных | Классификация целостности данных |
| --- | --- | --- |
| Склонение ОВЧ навигационной станции, используемое для технической настройки средства | 1 градус | важные |
| Магнитное склонение средства типа ОПРС/NDB | 1 градус | обычные |
| Магнитное склонение аэродрома/ вертодрома | 1 градус | важные |
| Магнитное склонение антенны курсового радиомаяка РМС/ILS | 1 градус | важные |

Таблица 4. Пеленг

| Пеленг | Разрешение публикуемых данных | Классификация целостности |
| --- | --- | --- |
| Участки воздушных трасс | 1 градус | обычные |
| Пеленг, используемый для установления контрольных точек на маршруте и в районе аэродрома | 1/10 градус | обычные |
| Участки маршрутов прибытия/вылета в районе аэродрома | 1 градус | обычные |
| Пеленг, используемый для установления контрольных точек схемы захода на посадку по приборам | 1/100 градуса | важные |
| Выставление курсового радиомаяка ILS | 1/100 градуса | важные |
| Выставление нулевого азимута MLS | 1/100 градуса | важные |
| Пеленг ВПП | 1/100 градуса | обычные |

Таблица 5. Длина/расстояние/размер

| Длина/расстояние/размер | Разрешение публикуемых данных | Классификация целостности |
| --- | --- | --- |
| Длина участков воздушных трасс | 1/10 км или 1/10 м. мили | обычные |
| Расстояние, используемое для установления контрольных точек на маршруте | 1/10 км или 1/10 м. мили | обычные |
| Длина участков маршрутов прибытия/вылета в районе аэродрома | 1/100 км или 1/100 м. мили | важные |
| Расстояние, используемое для установления контрольных точек в районе аэродрома и схемы захода на посадку по приборам | 1/100 км или 1/100 м. мили | важные |
| Длина ВПП и зоны конечного этапа захода на посадку, размеры зоны приземления и отрыва | 1 м или 1 фут | критические |
| Ширина ВПП | 1 м или 1 фут | важные |
| Длина и ширина концевой полосы торможения | 1 м или 1 фут | критические |
| Располагаемая посадочная дистанция | 1 м или 1 фут | критические |
| Располагаемая длина разбега | 1 м или 1 фут | критические |
| Располагаемая дистанция взлета | 1 м или 1 фут | критические |
| Располагаемая дистанция прерванного взлета | 1 м или 1 фут | критические |
| Расстояние между антенной курсового радиомаяка ILS и концом ВПП | 1 м или 1 фут | обычные |
| Расстояние по осевой линии между антенной глиссадного радиомаяка ILS и порогом ВПП | 1 м или 1 фут | обычные |